# ChargeCore

### Módulo de Autenticação RFID em Assembly RISC-V para Eletropostos Comerciais

EV Challenge 2026 — FIAP + GoodWe | Arquitetura de Computadores | Sprint 1

## Integrantes

| Nome | RM |
| --- | --- |
| Ana Julia Yumi | 569430 |
| Maria Fernanda | 569999 |
| Julia Nunes | 569858 |
| Rafael Rebello | 570642 |

## Problema

Eletropostos comerciais geralmente utilizam software escrito em linguagens de alto ou médio nível (como C++ ou Java) rodando em hardware genérico. Isso gera:

- Consumo desnecessário de energia computacional

- Instruções extras que desperdiçam ciclos de clock

- Baixa eficiência no processamento de operações críticas como autenticação de usuários

- Em ambientes com múltiplos carregadores simultâneos, esse desperdício se multiplica

## Justificativa

A escolha da linguagem e da arquitetura de processador tem impacto direto no consumo energético de um sistema embarcado. Em um eletroposto que opera 24 horas por dia, 7 dias por semana, mesmo pequenas reduções no consumo computacional resultam em ganhos reais de eficiência e sustentabilidade.

A arquitetura RISC-V foi escolhida por ser:

- Open source e amplamente utilizada em sistemas embarcados

- Baseada em conjunto reduzido de instruções (RISC)

- Capaz de executar cada instrução em um único ciclo de clock

- Ideal para dispositivos de baixo consumo energético

## Proposta de Solução

O Charge Core é um módulo de controle para autenticação de usuários em eletropostos, escrito em Assembly RISC-V. Ele substitui a camada de autenticação de alto nível por código de baixo nível, eliminando o overhead de compiladores e reduzindo o número de instruções executadas.

Fluxo do sistema:

Usuário → Cartão RFID → Leitura do ID → Validação → Liberação da recarga

## Arquitetura Utilizada

- Arquitetura: RISC-V (Reduced Instruction Set Computer)

- Simulador: RARS (RISC-V Assembler and Runtime Simulator)

- Paradigma: Programação em Assembly de baixo nível

- Conceitos aplicados:

  - Ciclos de clock por instrução

  - Registradores de uso geral

  - Instruções de comparação e desvio condicional

  - Chamadas de sistema (syscall)

## Código Assembly

Trecho simulado no RARS representando a lógica de autenticação RFID:

# ChargeCore - Autenticação RFID em RISC-V Assembly

# Simulado no RARS | FIAP + GoodWe | Sprint 1

.data

id_autorizado:  .word 4829          # ID do cartão RFID autorizado

msg_ok:         .string "Acesso liberado. Iniciando recarga...\n"

msg_negado:     .string "Acesso negado. Cartao nao autorizado.\n"

.text

.globl main

main:

# Carrega o ID lido pelo sensor RFID (simulado como valor fixo)

li      t0, 4829            # t0 = ID lido pelo leitor

# Carrega o ID autorizado da memória

la      t1, id_autorizado   # t1 = endereço do ID autorizado

lw      t2, 0(t1)           # t2 = valor do ID autorizado

# Compara os dois IDs

bne     t0, t2, negado      # se forem diferentes, vai para "negado"

# Acesso autorizado

li      a7, 4               # syscall 4 = imprimir string

la      a0, msg_ok

ecall

j       fim

negado:

# Acesso negado

li      a7, 4

la      a0, msg_negado

ecall

fim:

li      a7, 10              # syscall 10 = encerrar programa

ecall

## Impactos Esperados

| Métrica | Alto Nível (C/Java) | Assembly RISC-V (ChargeCore) |
| --- | --- | --- |
| Instruções por autenticação | ~80–120 | ~15–20 |
| Ciclos de CPU utilizados | Alto | Reduzido |
| Consumo energético | Maior | Menor |
| Dependência de runtime | Sim | Não |

## Relação com Sustentabilidade e Energias Renováveis

- Menos instruções = menos ciclos de CPU = menos energia consumida pelo processador do eletroposto

- Em uma rede com dezenas de eletropostos operando 24h, a economia computacional acumulada é significativa

- Processadores mais eficientes permitem o uso de hardware de menor consumo, alimentado por energia solar (como os inversores GoodWe)

- O ChargeCore está alinhado com a visão do EV Challenge: transformar cada sessão de recarga em um processo mais inteligente e sustentável

## Próximos Passos

- Expandir o módulo com controle de sessão de recarga

- Estruturar dados de consumo em registradores

- Integração conceitual com o backend da GoodWe

- Comparação quantitativa de consumo: C vs Assembly (próxima sprint)

A mobilidade elétrica do futuro não depende apenas da capacidade das baterias. Depende do código que orquestra e distribui essa energia. — EV Challenge 2026, FIAP + GoodWe